Projektni zadatak za postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa

Sukladno zaključenom Ugovoru s Ministarstvom turizma o sufinanciranju te uvjetima i kriterijima razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini, Osječko-baranjskoj županiji je odobreno sufinanciranje ostalih odobrenih aktivnosti među kojima je i postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa.

U Osječko-baranjskoj županiji se planira postaviti dva brojača biciklističkog prometa i to na području Grada Osijeka (osječka promenada) i Općini Bilje (biciklistička staza Osijek – Bilje)

- Opis sustava brojača biciklista s vanjskom ugradnjom

- Sustav se sastoji od brojača biciklističkog prometa koji uključuje elektroniku i induktivne petlje za dvosmjerno brojanje prometa, GSM modem i modul za priključak displeja

- Jedan sustav uključuje 2 induktivne petlje (Grad Osijek – osječka promenada) koje se spajaju na elektroniku koja se nalazi u kućištu za asfaltni teren

- Drugi sustav uključuje 4 induktivne petlje (biciklistička staza Osijek – Bilje) koje se spajaju na elektroniku koja se nalazi u kućištu za zemljani teren

- Sustav osim brojanja trebaju imati i detekciju brzine bicikala

- Oba sustava napajaju se solarnim napajanjem

- Solarno napajanje sastoji se od elektro ormarića, gel akumulatora, solarne ploče i svog ostalog potrebnog montažnog materijala

- FeZn vruće pocinčani stupovi su visine 3,5 m promjera 75 mm iznad površine biciklističke staze za obje lokacije

- Svaki od sustava mora sadržavati bateriju od minimalno 35Ah i solarnu ploču od minimalno 50W

- Brojačima biciklističkog prometa se pristupa putem web sučelja

* Napomena: za izvođenje radova ponuditelj mora imati zaposlenog jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

- Preduvjeti za postavljanje brojača biciklističkog prometa

Naručitelj neće osigurati preduvjete koji su potrebni prije postavljanja brojača biciklističkog prometa.

- Ostale usluge uključene u ponudu

Ponuda mora uključivati i uslugu SIM kartice, održavanja centralnog servera koji pohranjuje podatke te pretplatu za korištenje pristupa podacima putem web sučelja.

Ponuditelj se mora obvezati održavati centralni sustav godinu dana od trenutka stavljanja u funkciju brojača biciklističkog prometa. O navedenom ponuditelj mora obavijestiti Osječko-baranjsku županiju, te od toga trenutka počinje teći rok za održavanje centralnog sustava.

- Označavanje brojača

Brojač mora sadržavati naznaku da je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma RH.